Запрошення до участі в тендері

Назва:

Закупівля медичного обладнання :

Візок Медичний з гідравлічним регулюванням ВМп-9

Дата відкриття тендерного оголошення: 21 серпня 2024 року

Останній термін подання тендерних заявок: 06 вересня 2024 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ВБО «Ініціатива заради життя» має честь запросити Вас до участі у тендері на закупівлю медичного обладнання: Візок Медичний з гідравлічним регулюванням ВМп-9

Тендер проводиться в  рамках проєкту ПРООН «Посилення спроможності громад у наданні допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів та інформування про її надання у партнерстві з організаціями громадянського суспільства».

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:

У разі Вашої зацікавленості, Ваша пропозиція повинна бути отримана в електронному вигляді не пізніше 06 вересня  2024 року до 12:00, за адресою електронної пошти:  office@ifl.org.ua   або у друкованому вигляді за адресою м. Миколаїв вул.. Набережна 27, у темі повідомлення вкажіть «Тендерна пропозиція на закупівлю медичного обладнання».

Тендерні пропозиції повинні супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника:

- Підприємство (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копія Статуту, копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Додатково для ТОВ: Наказ на призначення уповноваженої особи (керівника), якщо Договори підписує керівник, чи Наказ та Довіреність від організації  на підписанта, якщо Договори підписує інша особа, відмінна від керівника, Протокол Загальних зборів, якщо сума Договорів  обмежена в Статуті  та перевищує обмеження суми  пропозиції

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на єдиному податку – копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), свідоцтва/витягу платника єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)

Заявки, отримані після зазначеного терміну, або надані з порушеннями вищезазначених умов, будуть дискваліфіковані і не будуть прийматися до розгляду.

Контактна особа:

Ганна Брик

+38(0677783784)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

Візок Медичний з гідравлічним регулюванням ВМп-9

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Сторінка інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каркасна конструкція |  |  |
| 2 | Каркас візка виконаний з металевих труб: профільної 40х25 мм та круглої 20 мм діаметром. |  |  |
| 2 | Для зручності, з обох боків візка розміщена ножна педаль. За допомогою цієї педалі виконується регулювання висоти ложе. |  |  |
| 4 | Для підйому ложе здійснюються циклічні натискання ногою на педаль, а для опускання ложе виконується підйом ногою педалі вгору. Основним підіймальним механізмом візка є гідравлічний вузол виробництва Carboni (Італія) |  |  |
| 5 | Бічні огорожі візка в опущеному положенні не виступають за габарити візка, що дозволяє максимально близько під'їхати до лікарняного ліжка. |  |  |
| 6 | В піднятому положенні мають надійну фіксацію, що виключає можливість мимовільного опускання огорожі та гарантує безпечне транспортування пацієнта. |  |  |
| 7 | Ступеневе регулювання кута нахилу підголів'я здійснюється в діапазоні 0-45 ° |  |  |
| 8 | Транспортувальні ручки візка розміщені з обох боків візка. |  |  |
| 9 | Візок укомплектований самоорієнтовними колесами, типу ролик-гума, Ø 125 мм з гальмами. |  |  |
| 10 | Ступінчате регулювання кута нахилу підголівника має достатню кількість положень для забезпечення комфортного транспортування. |  |  |
| 11 | Кут нахилу підголівника не менше 45º |  |  |
| 12 | М’які елементи жорстко закріплені на каркасній основі |  |  |
| 13 | М’який елюент виготовлений на основі ДСП 16 мм |  |  |
| 14 | Поролон ложе має щільність 25 кг/м³ , товщиною 30 мм |  |  |
| 15 | Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |  |
| 16 | Ширина 680 мм |  |  |
| 17 | Довжина 2250 мм |  |  |
| 18 | Висота ложе мінімальна 615 мм |  |  |
| 19 | Висота ложе максимальна 1015 мм |  |  |
| 20 | Вантажопідйомність не менше 160 кг |  |  |
| 21 | Товар поставляється в зібраному вигляді повністю готовим до експлуатації. |  |  |
| 22 | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |  |
| 23 | Інструкція з експлуатації українською мовою (надати копію). |  |  |
| 24 | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |  |
| 25 | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |  |
| 26 | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |  |
| 27 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |  |
| 28 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |  |
| 29 | Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». |  |  |
| 30 | Сертифікат відповідності ДСТУ ГОСТ 16371:2016 п.п. 5.2.1-5.2.8, 5.2.12, 5.2.21, 5.2.26; ДСТУ ГОСТ 19917:2016 п.п. 4, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3.2, 5.2.5.4, 5.2.6.1, 5.2.8, 5.2.11 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з обстеженням виробництва) |  |  |
| 31 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар |  |  |
| 32 | Висновок інституту мікробіології і вірусології ім Д.К. Заболотного НАН України та протокол випробувань, щодо біоцидних властивостей зразків фарби т.м. Mikroton, виданий виробнику меблів. |  |  |
| 33 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу т.м. Mikroton, про відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та показникам. |  |  |
| 34 | Післягарантійне обслуговування |  |  |
| 35 | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |  |
| 36 | Рік виготовлення не раніше 2024 |  |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

•	ціна за одиницю продукції і загальна вартість повинні бути вказані в національній валюті України;

•	пропозиція має містити умови оплати;

•	встановлена ціна має залишатися фіксованою;

•	термін дії Вашої пропозиції повинен становити мінімум 2 місяці з моменту її надання й повинен бути вказаний в пропозиції;

.

Ми заздалегідь дякуємо Вам за участь в тендері.